Предназначена для работы в диапазоне 868 МГц.

Особенности:

- Малые установочные размеры

- Прочный вандалозащищённый корпус, надёжно фиксируемый на основании

- Герметичное исполнение

Антенна

ТРИАДА-895

ISM-868

Разъём

□ FME

□ SMA

□ N

□ TNC

Длина кабеля

1,5 м	      □          5 м     □

3 м         □         10 м    □

Антенна представляет собой вертикальный укороченный петлевой вибратор и имеет следующие характеристики:

| Диапазон частот, МГц | 859…879 |
| --- | --- |
| Средний коэффициент усиления*, дБи | 4.7 |
| КСВ, не более (типовое значение) | 1.7 (1.5) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта* | 45 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0,4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | заземление по постоянному току |
| Исполнение корпуса | герметичное IP65 |
| Габаритные размеры, мм | Ø77 х 51 |
| Вес (при длине кабеля 1.5м), г | 105 |
| Тип кабеля | RG58 |
| Длина кабеля, стандарт **, м | 1,5 |
| Разъём** | FME-F, SMA-M, N-M, TNC-M |

*	Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 3,5 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

**	При необходимости изменяется по желанию заказчика

Данная антенна специально разработана для установки в местах с повышенным риском умышленной порчи и хищения.

Антенна должна устанавливаться вертикально на металлическую поверхность (крышу автомобиля, GSM-терминала…), по возможности в её центре, чтобы не искажалась диаграмма направленности. При этом желательно, чтобы размеры поверхности были не менее четверти длины волны (83 мм) в каждую сторону от антенны.

Наличие посторонних предметов допустимо не ближе 80 мм от антенны.

Правильно			  Неправильно			          Неправильно

Порядок установки антенны

- Выбрать место установки антенны. При этом надо иметь в виду, что кабель выходит из антенны вертикально вниз, и его изгиб допустим на расстоянии не менее 30мм от основания антенны.

- С помощью прилагаемого шаблона разметить и просверлить 3 отверстия указанных диаметров (одно под кабель и два крепёжных)

- При необходимости обеспечить герметичность корпуса терминала, нанести силиконовый герметик на место установки антенны. Сама антенна выполнена герметично, за исключением 3 отверстий в основании.

- Установить антенну на поверхность и прикрутить снизу двумя болтами, как показано на рисунке.

Шаблон для разметки отверстий, в мм

1. Параметры согласования

1.1. Модуль коэффициента отражения

Компьютерное моделирование

Результат измерений

1.2. КСВН

Компьютерное моделирование

Результат измерений

2. Диаграмма направленности

Компьютерное моделирование

2.1. 3D

2.2. В вертикальной плоскости

2.3. В горизонтальной плоскости